# Daftar Persiapan Alat — Mata Kuliah Internet of Things

Disusun dari materi Pertemuan 1 sampai 16

# Ringkasan Cepat

| Pertanyaan | Jawaban |
| --- | --- |
| Pertemuan 1–14 butuh hardware? | Tidak. Semua di simulator Wokwi (browser) |
| Pertemuan 15 butuh hardware? | Board fisik bersifat pilihan; ada jalur pengganti berupa tugas tulis |
| Pertemuan 16 (UAS) butuh hardware? | Tidak. Yang dinilai sistem berjalan + laporan + demo |
| Yang benar-benar wajib | Laptop/PC, internet, beberapa software gratis |
| Kalau tetap ingin beli | Paket dasar sekitar Rp 133–225k, paket mini project sekitar Rp 220–380k |

Catatan: Hardware di kuliah ini sifatnya penguat pemahaman, bukan syarat kelulusan. Pertemuan 15 menyatakan: "Papan ESP32 fisik beserta satu sensor, satu LED, dan resistor sekitar 220 ohm bersifat pilihan."

# A. Wajib Ada (Gratis — Tidak Perlu Beli)

Ini yang benar-benar menentukan Anda bisa mengikuti kuliah atau tidak.

| Kebutuhan | Dipakai sejak | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Laptop/PC + browser modern | Pertemuan 1 | HP atau tablet tidak cukup, karena Node-RED harus terpasang di komputer |
| Koneksi internet | Pertemuan 1 | Simulator, broker MQTT, dan layanan cloud semuanya online |
| Akun Wokwi (gratis) | Pertemuan 2 | Tanpa akun simulasi tetap jalan, tapi hasil kerja tidak tersimpan antar pertemuan |
| Aplikasi MQTTX (gratis) | Pertemuan 7 | Aplikasi desktop, berperan sebagai subscriber |
| Node.js + Node-RED + paket dashboard | Pertemuan 10 | Software baru pertama di kuliah ini, sisihkan waktu memasangnya |
| Akun ThingSpeak (gratis) | Pertemuan 11 | Perlu channel, nama field, dan write key |
| Arduino IDE + board support ESP32 | Pertemuan 15 | Hanya untuk mengunggah ke board fisik |
| Ruang penyimpanan untuk arsip proyek | Pertemuan 8 | UTS menuntut arsip proyek Pertemuan 1–7 |

Broker MQTT memakai broker.hivemq.com port 1883 yang publik, jadi tidak perlu akun dan tidak perlu server sendiri.

# B. Paket Dasar Hardware

Beli ini kalau Anda ingin mengerjakan Pertemuan 15 secara fisik. Isinya persis kebutuhan Bab 7 Pertemuan 15: satu sensor analog di GPIO 34, satu LED lewat resistor di GPIO 23.

| No | Komponen | Jumlah | Kisaran harga | Untuk apa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit V1 (30 pin, chip USB CP2102 atau CH340) | 1 | Rp 50–80k | Board utama seluruh kuliah |
| 2 | Kabel USB data sesuai port board (micro-USB atau USB-C) | 1 | Rp 15–25k | Unggah program + Serial Monitor |
| 3 | Breadboard 400 titik | 1 | Rp 15–25k | Tempat merakit tanpa solder |
| 4 | Kabel jumper male-male (isi 40) | 1 set | Rp 12–20k | Sambungan antar titik breadboard |
| 5 | Kabel jumper male-female (isi 40) | 1 set | Rp 12–20k | Menyambung modul sensor ke breadboard |
| 6 | Potensiometer 10 kΩ | 2 | Rp 5–10k | Sumber nilai analog, dipakai di P3, P8, P9, P15 |
| 7 | Modul LDR (dengan keluaran AO) | 1 | Rp 8–15k | Sensor cahaya untuk kasus lampu pintar |
| 8 | LED 5mm (merah, kuning, hijau) | 5–10 | Rp 5–10k | Aktuator penanda status |
| 9 | Resistor 220 Ω | 10 | Rp 3–5k | Pembatas arus LED, wajib di rangkaian nyata |
| 10 | Resistor 10 kΩ | 10 | Rp 3–5k | Pull-up tombol seperti pada P4 Praktik 1 |
| 11 | Push button / tact switch | 4 | Rp 5–10k | Input digital, dipakai P2, P4, P5 |

Total paket dasar: sekitar Rp 133–225k.

Poin 3, 4, dan 5 tidak disebut di materi karena semua praktik memang di simulator, tapi secara fisik Anda tidak bisa merakit apa pun tanpa keduanya.

# C. Tambahan Sesuai Kasus Proyek Anda

Materi memberi pilihan kasus, dan komponennya berbeda-beda. Beli hanya yang sesuai kasus yang Anda ambil.

## C.1 Empat Kasus UTS (Pertemuan 8)

| Kasus | Input | Aktuator | Tambahan yang perlu dibeli |
| --- | --- | --- | --- |
| Alarm suhu | Potensiometer sebagai wakil suhu | LED merah + buzzer | Buzzer aktif 5V — Rp 3–8k |
| Lampu pintar | Modul LDR | LED sebagai wakil lampu | Sudah ada di paket dasar |
| Notifikasi kelembapan | Potensiometer sebagai wakil kelembapan tanah | LED kuning | Sudah ada di paket dasar |
| Penghitung kendaraan parkir | Push button | LED penanda penuh | Sudah ada di paket dasar |

Kasus alarm suhu adalah yang paling sedikit komponennya dan dipakai sebagai contoh utama di materi.

## C.2 Mini Project Acuan (Pertemuan 13–14)

Contoh rancangan di materi: Pemantau dan Pengendali Suhu Ruang Baca — suhu dibaca sensor, kipas menyala lewat relay saat suhu melewati ambang, data dikirim ke broker, dashboard menampilkan sekaligus dapat memerintah balik.

| Komponen | Jumlah | Kisaran harga | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor DHT22 (AM2302) | 1 | Rp 35–55k | Satu komponen untuk suhu dan kelembapan |
| Modul relay 1 channel | 1 | Rp 12–20k | Pilih yang trigger 3,3V compatible |
| Kipas DC 5V atau 12V kecil | 1 | Rp 15–35k | Beban yang dikendalikan relay |
| Adaptor / catu daya terpisah untuk kipas | 1 | Rp 25–45k | Lihat peringatan di bagian E |

Tambahan mini project: sekitar Rp 87–155k. Alternatif hemat: DHT11 (~Rp 15k) bila ketelitian bukan hal utama, atau DS18B20 (~Rp 20k) bila hanya butuh suhu. Bila belum mau membeli kipas, LED boleh berperan sebagai wakil kipas seperti disebut tabel pemilihan komponen Pertemuan 13.

## C.3 Aktuator Pertemuan 4 (bila ingin dicoba fisik)

| Komponen | Jumlah | Kisaran harga | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Servo SG90 | 1 | Rp 18–30k | Kaki PWM ke GPIO, V+ ke 5V, GND ke GND |
| Buzzer aktif | 1 | Rp 3–8k | Kaki positif ke GPIO, negatif ke GND |

## C.4 Variasi Kasus Lain yang Disebut Materi

| Kalau kasus Anda | Sensor yang perlu dibeli | Kisaran harga |
| --- | --- | --- |
| Pemantau tanaman / kelembapan tanah | Modul soil moisture (versi kapasitif lebih tahan lama) | Rp 15–35k |
| Pemantau jarak atau tempat parkir | HC-SR04 | Rp 15–25k |
| Deteksi gerak ruangan | PIR HC-SR501 | Rp 20–30k |
| Monitoring energi | Sensor arus (PZEM-004T atau ACS712) | Rp 60–150k |

Sensor di tabel ini tidak dipakai di materi mana pun, jadi hanya beli bila kasus mini project pilihan Anda memang menuntutnya. Nasihat Pertemuan 13 tegas soal ini: "Jangan memilih komponen yang belum pernah Anda coba untuk bagian yang paling menentukan."

# D. Alat Bantu (Tidak Wajib, Berguna Kalau Serius Lanjut)

Tidak satu pun disebut di materi. Beli hanya bila Anda berencana meneruskan elektronika setelah kuliah ini selesai.

| Alat | Kisaran harga | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| Multimeter digital | Rp 60–150k | Memastikan tegangan 3,3V, mencari sambungan putus |
| Kotak komponen bersekat | Rp 20–40k | Komponen kecil sangat mudah hilang |
| Solder + timah + penyedot timah | Rp 80–150k | Hanya bila ingin membuat rangkaian permanen |
| Powerbank | Rp 100k+ | Menjalankan board tanpa laptop saat demo |
| Modul step-down / regulator | Rp 10–20k | Bila memakai catu daya 12V untuk beban |
| Modul logic level converter | Rp 10–20k | Menurunkan sinyal modul 5V ke 3,3V |

# E. Peringatan Penting Sebelum Membeli

Lima hal ini diambil langsung dari Pertemuan 15 dan menjadi penyebab kerusakan paling sering.

1. Pastikan modul bekerja di 3,3 volt. ESP32 bekerja pada tegangan logika 3,3V dan itu batas, bukan anjuran. Memberi 5V ke pin data bisa merusak papan secara diam-diam — papan masih hidup tapi pembacaannya tidak lagi benar. Adanya pin bertanda 5V atau VIN di papan adalah jalur masuk daya, bukan izin memberi 5V ke pin data. Modul 5V perlu diturunkan lewat pembagi tegangan dua resistor atau level converter.

2. Kabel USB harus kabel data. Kabel yang hanya mengalirkan daya membuat port board tidak pernah muncul di daftar port komputer. Ini gejala kegagalan unggah nomor satu.

3. Beban besar butuh catu daya sendiri. Servo, motor, relay, dan deretan lampu menarik arus besar saat mulai bergerak, tegangan jalur papan turun sesaat, dan papan reset di tengah program. Gejalanya khas: pesan pembuka Serial Monitor tercetak berulang. Bila memakai catu daya terpisah, ground catu daya beban wajib disambung ke ground papan, dan jalur data tetap dari pin papan 3,3V.

4. LED tidak boleh langsung dari pin ke ground. Resistor sekitar 220 Ω harus dipasang seri. Di simulator tidak ada yang terbakar, di rangkaian nyata LED dan pin bisa rusak.

5. Cari gambar pinout untuk papan yang benar-benar ada di tangan Anda. Modul ESP32 dijual dalam banyak varian dengan tata letak berbeda. Pin yang perlu dihindari: GPIO 34–39 hanya bisa jadi input, GPIO 6–11 terhubung ke memori program, GPIO 0/2/12/15 menentukan mode boot, dan kelompok analog kedua berhenti bekerja saat Wi-Fi aktif. Untuk output aman: GPIO 4, 5, 13, 16–19, 21–23. Untuk analog saat Wi-Fi hidup: GPIO 32–39.

Satu kebiasaan yang menyelamatkan komponen: cabut kabel USB dulu sebelum memasang atau mengubah rangkaian. Memasang rangkaian pada papan yang sedang hidup adalah cara termudah merusak komponen.

# F. Kapan Sebaiknya Membeli

| Waktu | Yang dilakukan |
| --- | --- |
| Sebelum Pertemuan 1 | Tidak beli apa pun. Siapkan laptop dan internet saja |
| Sebelum Pertemuan 7 | Pasang MQTTX |
| Sebelum Pertemuan 10 | Pasang Node.js + Node-RED, ini yang paling menyita waktu |
| Setelah Pertemuan 13 | Beli paket dasar + tambahan sesuai tabel pemilihan komponen di dokumen rancangan Anda |
| Sebelum Pertemuan 15 | Pasang Arduino IDE + board support ESP32, uji unggah program kosong |

Alasan menunggu sampai Pertemuan 13: dokumen rancangan mini project di pertemuan itu memuat tabel pemilihan komponen yang menentukan sensor mana yang benar-benar Anda butuhkan. Membeli lebih awal berisiko salah komponen, dan Pertemuan 13 sendiri mengingatkan untuk menyiapkan alternatif setiap komponen "ketika komponen pilihan ternyata tidak tersedia".

# G. Ringkasan Biaya

| Paket | Isi | Perkiraan |
| --- | --- | --- |
| Tanpa beli | Laptop + internet + software gratis. Cukup untuk lulus seluruh 16 pertemuan | Rp 0 |
| Dasar | Bagian B — cukup untuk Pertemuan 15 secara fisik | Rp 133–225k |
| Mini project | Bagian B + C.2 (DHT22, relay, kipas, adaptor) | Rp 220–380k |
| Lengkap | Ditambah C.3 dan multimeter | Rp 300–570k |

Semua harga adalah kisaran kasar pasar lokal dan wajib dicek ulang sebelum membeli. Harga komponen bergerak dan varian board sangat banyak.

# Catatan Sumber

Setiap kebutuhan di dokumen ini dapat dilacak ke bagian "Yang perlu siap" pada masing-masing materi:

materi_pertemuan2_iot.html sampai materi_pertemuan7_mqtt.html — "tidak ada perangkat fisik yang perlu disiapkan"

materi_pertemuan7_mqtt.html Bab 5.4 — MQTTX dan broker broker.hivemq.com:1883

materi_pertemuan10_nodered.html — Node-RED beserta paket dasbor

materi_pertemuan11_data.html — ThingSpeak, akun gratis, channel dan write key

materi_pertemuan13_perancangan.html Bab 6 — tabel pemilihan komponen dan alternatifnya

materi_pertemuan14_miniproject.html Bab 7 — DHT22 dan modul relay, "tidak ada perangkat keras yang dibutuhkan"

materi_pertemuan15_hardware.html Bab 3–7 — kabel data, driver USB, batas pin, batas listrik, catu daya terpisah

materi_pertemuan16_uas.html — "Tidak ada perangkat lunak baru yang perlu dipasang"